Руководство администратора по настройке

Модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA

- Назначение и состав

Модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA предназначен для обнаружения пакетов в тайм-слотах трафика принятого сигнала сети спутниковой связи в соответствии с задаваемыми параметрами с возможностью работы в режиме симуляции на базе ОС Windows.

Программный модуль включает в себя:

- модуль считывания отсчетов записанного сигнала;

- модуль синхронизации с временными метками тайм-слотов;

- модуль поиска начала пакета в сигнале тайм-слота по преамбуле корреляционным методом;

- модуль подстройки тактового смещения;

- модуль частотной и фазовой подстройки;

- модуль демодуляции информационного сигнала тайм-слота;

- скрипт на языке Matlab для проверки обработанного сигнала (файл plot_constellation.m).

2. Условия выполнения ПО

ПО должно запускаться на ЭВМ, которая удовлетворяет следующим требованиям:

процессор не менее быстродействующий, чем Intel Core i5;

объем оперативной памяти не менее 4 Гбайт;

объем свободного места на накопителе не менее 100 Мбайт;

монитор с диагональю экрана не менее 15" и разрешением не менее 1152х864;

клавиатура;

мышь;

установленная операционная система 64-разрядная Windows 7 или более новая.

- Порядок проверки работоспособности модуля обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA описан в руководстве оператора.

- Входные данные

- файл с записью сигнала в целочисленном 16-битном представлении в режиме стерео;

- файл с синхросигналами тайм-слотов в целочисленном 16-битном представлении в режиме моно.

- Выходные данные

- файл с обработанным сигналом в целочисленном 16-битном представлении в режиме стерео;

- файл с демодулированным информационным сигналом;

- файл с информацией об обнаруженных пакетах в тайм-слотах.