Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA

РУКОВОДСТВО ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ

Область применения

ПО «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» предназначен для обнаружения пакетов в тайм-слотах трафика сети спутниковой связи в соответствии с задаваемыми параметрами.

Состав

В состав ПО «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» входит исполняемый файл «mf-tdma.exe», файл «param.json» с параметрами обнаружителя пакетов, скрипт на языке Matlab «plot_constellation.m», позволяющий визуализировать сигнальное созвездие из сформированного выходного файла, библиотеки, необходимые для запуска ПО, вспомогательные файлы с данными, а также тестовые файлы, используемые для проверки работоспособности программы:

- sig_in_snr10.pcm - входной файл с отсчетами исходного сигнала с отношением сигнал/шум (ОСШ) 10 дБ;

- sig_in_snr15.pcm - входной файл с отсчетами исходного сигнала (ОСШ 15 дБ);

- sig_in_snr20.pcm - входной файл с отсчетами исходного сигнала (ОСШ 20 дБ);

- sig_in_snr30.pcm - входной файл с отсчетами исходного сигнала (ОСШ 30 дБ);

- ts_sync.pcm - входной файл с синхросигналами тайм-слотов;

- data_seq.bin - исходные данные, содержащиеся в модулированном входном сигнале.

Для запуска программы с предустановленными параметрами для входных сигналов с ОСШ 10, 15, 20, 30 дБ могут быть использованы соответствующие bat-файлы:

- start_sig_snr10.bat

- start_sig_snr15.bat

- start_sig_snr20.bat

- start_sig_snr30.bat

Уровень подготовки пользователя

Оператор, выполняющий действия по развертыванию «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA», должен изучить настоящее руководство и иметь навыки работы с приложениями ОС Windows.

Перечень эксплуатационной документации

Операторам «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» рекомендуется внимательно ознакомиться со следующей эксплуатационной документацией:

Руководство оператора по проведению испытания (тестирования) ПО «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA».

Назначения и условия применения

Назначение ПО

«Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» реализует следующие функции:

- Синхронизацию с временными метками тайм-слотов;

- Обработку сигнала каждого тайм-слота в соответствии с временными метками;

- Поиск начала пакета в сигнале тайм-слота по преамбуле корреляционным методом на заданном интервале неопределенности от 4 до 1024 отсчетов;

- Установку битовой последовательности преамбулы в диапазоне от 8 до 48 бит;

- Настройку интервала поиска в диапазоне от 4 до 1024 отсчетов;

- Настройку символьной скорости в диапазоне от 32 до 12000 кбод;

- Выделение и вывод информационного сигнала из сигнала тайм-слота;

- Вывод информации об обнаруженных пакетах в тайм-слотах;

- Отображение параметров обнаружения пакетов;

- Вывод информации о предупреждениях и ошибках.

Перед началом работы с ПО «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» необходимо скачать и разархивировать соответствующий архив с дистрибутивом ПО и тестовым сигналом для проверки работоспособности по ссылке:

http://recursive.ru/mftdma/

Структура программного обеспечения

Таблица 2.1 — Требования к конфигурации программного обеспечения системы

| Компонент | Конфигурация |
| --- | --- |
| Операционная система | 64-разрядная Windows 7 (и более поздняя версия) |

3 Испытание работоспособности ПО

Порядок действий по проверке работоспособности (тестирования) ПО «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA» описан в файле «Руководство_Оператора_ Модуль_обнаружения_пакетов.docx».