Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование: «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA»

Технические требования «Программный модуль обнаружения пакетов в трафике MF-TDMA»:

Программный модуль предназначен для обнаружения пакетов в тайм-слотах трафика сети спутниковой связи.

Программный модуль должен быть реализован на языке С/С++.

Программный модуль должен выполнять следующие функции:

- Синхронизацию с временными метками тайм-слотов;

- Обработку сигнала каждого тайм-слота в соответствии с временными метками;

- Поиск начала пакета в сигнале тайм-слота по преамбуле корреляционным методом на заданном интервале неопределенности от 4 до 1024 отсчетов;

- Установку битовой последовательности преамбулы в диапазоне от 8 до 48 бит;

- Настройку интервала поиска в диапазоне от 4 до 1024 отсчетов;

- Настройку символьной скорости в диапазоне от 32 до 12000 кбод;

- Выделение и вывод информационного сигнала из сигнала тайм-слота;

- Вывод информации об обнаруженных пакетах в тайм-слотах;

- Отображение параметров обнаружения пакетов;

- Вывод информации о предупреждениях и ошибках.