Программа для ЭВМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование: Реконфигурируемый программный модуль (РПМ) пакетной синхронизации при отрицательных отношениях сигнал/шум

1. Назначение

Симуляция работы реконфигурируемого модуля пакетной синхронизации для демодулятора спутникового сигнала DVB-S2 при отрицательных отношениях сигнал/шум в канале связи.

2. Требования к ПО

Язык описания реконфигурируемого модуля: Verilog.

Реконфигурируемый программный модуль должно выполнять следующие функции:

- Прием дискретных отсчетов входного сигнала на символьной скорости.

- Буферизация поступающих отсчетов для дальнейшей обработки коррелятором.

- Корреляционная обработка отсчетов с использованием известной SOF (Start of Frame, начало кадра) последовательности и матрицы PLS-кодов (Physical Layer Signaling, сигнализация физического уровня).

- Суммирование результатов корреляции по SOF и PLS.

- Выполнение линейного поиска максимального значения корреляционного отклика с определением его индекса.

- Передача индекса пика на декодер Рида-Маллера для извлечения PLS-кода.

- Декомпозиция полученного PLS-кода для выделения MODCOD (схем модуляции и кодирования), типа размера пакета, значения присутствия пилотов в пакете.

- Определение длины пакета и генерация сигнала обнаружения пакета.

- Контроль обнаружения тестового синхронизационного пика.

- Контроль частотной синхронизации с учетом оценки частоты входного сигнала.

2.2 Требования к надежности

Не предъявляются.

2.3 Условия эксплуатации

Эксплуатация программного модуля должна производиться в соответствии с эксплуатационной документацией.

2.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Не предъявляются.

2.5 Требования к информационной и программной совместимости

среда симуляции Icarus Verilog;

командная оболочка Bash;

процессор не менее быстродействующий, чем Intel Core i5;

объем оперативной памяти не менее 4 Гбайт;

объем свободного места на накопителе не менее 100 Мбайт;

монитор с диагональю экрана не менее 15" и разрешением не менее 1920х1080;

клавиатура;

мышь;

установленная операционная система Ubuntu.

2.6 Требования к маркировке и упаковке

2.6.1 Компакт-диск с ПО должен быть маркирован и упакован в соответствии с требованиями ЕСПД.

2.7 Требования к хранению

Не предъявляются.

2.8 Специальные требования

Не предъявляются.

3. Требования к программной документации

3.1 В состав программной документации должны входить:

– пояснительная записка;

– руководство администратора по настройке;

– руководство оператора по проведению испытания (тестирования);

– руководство по развертыванию;

– описание технической архитектуры программного обеспечения;

– описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программы для ЭВМ;

3.2 Программная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 19.101-77).

4. Порядок контроля и приемки

4.1 ПО должно быть испытано на предмет соответствия требованиям раздела 2 настоящих ТТ.