Руководство администратора

по установке и настройке программы для ЭВМ

«Реконфигурируемый программный модуль модулятора сигналов с прямым расширением спектра»

1. Назначение и состав

«Реконфигурируемый программный модуль модулятора сигналов с прямым расширением спектра» является встраиваемым ПО ПЛИС, предназначенным для формирования сигнала с прямым расширением спектра (сигнала ШПС) с задаваемыми значениями символьной скорости и коэффициента расширения.

Обобщенная схема модуля представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Входные и выходные параметры модулятора ШПС

Программный модуль включает в себя:

- блок контроля длины пакета;

- блок формирователя пакета;

- блок генератора преамбулы;

- блок формирователя сигнала с прямым расширение спектра;

- блок OQPSK модулятора;

- блок интерполятора.

Входным файлом является файл данных любого типа, который подается в качестве входного сигнала в битовом представлении (побитово). Выходными данными является поток выходных данных формата INT16 Stereo. В отсутствие входных данных на выход выдается нулевой сигнал. При наличии входных данных выходной сигнал представляет собой последовательность пакетов в соответствии с заданной структурой через определенные промежутки времени, определяемые конфигурационным параметром N_Wait.

Настоящее руководство предназначено для администратора, который отвечает за:

- развертывание поставочного комплекта;

- подготовку среды выполнения;

- контроль состава каталога;

- запуск первичной проверки;

- хранение и сопровождение результатов моделирования.

Документ относится к программному комплекту, в котором Реконфигурируемый программный модуль модулятора сигналов с прямым расширением спектра запускается в среде моделирования Icarus Verilog и сопровождается автоматической постобработкой результатов.

Состав основных рабочих директорий и файлов программного модуля представлен в таблице 1.

Таблица 1

Основные каталоги и файлы реконфигурируемого программного модуля модулятора сигналов с прямым расширением спектра

| Путь | Назначение |
| --- | --- |
| hdlsrc/ShPS_mod_Ver1/ | HDL-исходники модуля и входные данные для тестового стенда |
| sim/mod_ShPS_Mod_w_parameters_icarus_tb.v | Тестовый стенд верхнего уровня |
| tools/ | Утилиты очистки CSV, отбора динамики и построения графиков |
| run_icarus.sh | Базовая проверка модуля |
| run_demo_modes.sh | Сравнение демонстрационных режимов |
| run_examples_spectrum.sh | Сравнение трех рабочих примеров по финальному выходу |
| run_examples_internal_spectrum.sh | Сравнение трех рабочих примеров по внутреннему узлу |
| setup_env.sh | Автоматическая подготовка окружения |

2. Условия выполнения программы

Программа должна запускаться на ЭВМ, которая удовлетворяет следующим требованиям:

процессор не менее быстродействующий, чем Intel Core i5;

объем оперативной памяти не менее 4 Гбайт;

объем свободного места на накопителе не менее 500 Мбайт;

монитор с диагональю экрана не менее 15" и разрешением не менее 1152х864;

клавиатура;

мышь;

установленный компилятор Icarus Verilog 12.0 и старше;

python3 с библиотеками numpy и matplotlib;

установленная операционная система Linux Ubuntu 22.04 LTS и старше или Windows с настроенным WSL2 и Ubuntu.

- Порядок проверки работоспособности РПМ модулятора сигналов с прямым расширением спектра описан в руководстве оператора.

3. Порядок установки

3.1. Распаковка архива с программным модулем

Скопировать поставочный архив в рабочий каталог.

Распаковать архив.

Проверить, что в корне пакета доступны каталоги hdlsrc, sim, tools, docs и скрипты run_*.sh.

3.2. Подготовка среды

Открыть Linux/WSL-терминал в каталоге проекта и выполнить:

./setup_env.sh

Данный скрипт обновляет список пакетов, устанавливает iverilog, vvp, gtkwave, python3, pip, numpy, matplotlib и выполняет минимальную проверку установленных версий.

3.3. Быстрая проверка после установки

Для проверки, что все установилось корректно необходимо выполнить:

iverilog -V

vvp -V

python3 --version

Если все три команды отрабатывают без ошибок, среда готова к запуску.

4. Порядок первичной настройки

Дополнительная ручная настройка по умолчанию не требуется. Комплект изначально рассчитан на запуск с готовыми входными данными и преднастроенными сценариями.

Администратору рекомендуется проверить только следующее:

- каталог build/ либо отсутствует, либо доступен для записи;

- входные файлы hdlsrc/ShPS_mod_Ver1/data.dat и start.dat не повреждены;

- скрипты run_*.sh запускаются из bash;

- параллельный запуск нескольких сценариев не выполняется.

Последний пункт важен, потому что все сценарии используют общий промежуточный бинарный файл build/mod_shps_demo.out. При проведении проверки можно задать особые параметры сценария, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Основные параметры сценариев проверки реконфигурируемого программного модуля модулятора сигналов с прямым расширением спектра

| Параметр | Где используется | Практический смысл |
| --- | --- | --- |
| MAX_OUTPUT_SAMPLES | все сценарии | Сколько валидных выходных отсчетов должен собрать testbench до остановки |
| DYNAMIC_TARGET_SAMPLES | сценарии сравнения примеров | Сколько динамических точек оставить после удаления повторов |
| DATA_SKIP_LINES | сценарии с файловым входом | Сколько строк входного файла пропустить перед началом анализа |
| NONZERO_ONLY | сценарии сравнения | Сохранять ли только ненулевые валидные отсчеты |
| MAX_ZERO_RUN | сценарии сравнения | Максимально допустимая длина серии нулевых отсчетов в итоговом CSV |
| INTERNAL_TAP | внутренний анализ | Какой внутренний узел использовать: 7 или 2 |
| ENABLE_VCD | все сценарии | Включать ли VCD-дамп для отладки |
| KEEP_RAW_CSV | сценарии сравнения | Сохранять ли промежуточные необработанные CSV |

Для тестирования в реконфигурируемый программный модуль модулятора сигналов с прямым расширением спектра на языке Verilog подаются следующие параметры:

SK – коэффициент расширения спектра;

BR_MBOD	– параметр символьной скорости;

N_CBD – количество кодовых блоков в пакете;

N_WAIT – пауза между пакетами;

CBD – параметр длины кодированного блока.

Актуальные варианты демонстрационных тестов представлены в таблице 3.

Таблица 3

Актуальные варианты демонстрационных тестов для проверки реконфигурируемого программного модуля модулятора сигналов с прямым расширением спектра

| Пример | BR_MBOD | SK | CBD | N_CBD | N_WAIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 128 | 341333 | 1 | 0 |
| 2 | 58 | 64 | 1000000 | 6 | 20000 |
| 3 | 8 | 512 | 12000000 | 1 | 40000 |

5. Регламент штатного запуска

Рекомендуемая последовательность проверки:

- Выполнить ./setup_env.sh при первом развертывании;

- Выполнить ./run_icarus.sh;

- Выполнить ./run_demo_modes.sh;

После ./run_icarus.sh должны появиться:

- build/sim.log

- build/result_samples.csv

- build/result_signal_plots.png

Критерии проверки работоспособности представлены в таблице 4.

Таблица 4

Критерии проверки работоспособности реконфигурируемого программного модуля модулятора сигналов с прямым расширением спектра

| Сценарий | Ориентировочное время | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| ./run_icarus.sh | ~38 с | Базовый CSV и график сформированы |
| ./run_demo_modes.sh | ~118 с | Сравнение режимов 0/1/2 сформировано |
| run_examples_spectrum.sh | ~168 с | Примеры 1/2/3 по финальному выходу сравниваются без ошибок |
| run_examples_internal_spectrum.sh | ~122 с | Внутренний узел tap=7 сравнивается без ошибок |

Ключевые контрольные наблюдения:

- на финальном выходе: rows = 1000 / 1000 / 525, max_zero_run = 0;

- на внутреннем узле tap=7: rows = 1000 / 1000 / 1000, max_zero_run = 0;

- для DEMO-режимов: TV(0,1)=0.00000, TV(0,2)=0.28765, TV(1,2)=0.28765.