Руководство оператора

по проведению испытаний (тестированию) программы для ЭВМ

«Реконфигурируемый программный модуль модулятора сигналов с прямым расширением спектра»

1. Назначение документа

Настоящий документ предназначен для пользователя, который должен:

- развернуть поставочный пакет с программным модулем;

- запустить контрольные сценарии моделирования;

- получить выходные файлы;

- убедиться, что модуль работает корректно.

Испытания заключаются в проверке работоспособности реконфигурируемого программного модуля модулятора сигналов с прямым расширением спектра в соответствии с техническими требованиями. В ходе испытаний используются заранее подготовленные входные тестовые сигналы.

2. Условия проведения испытаний

Испытания заключаются в проверке работоспособности реконфигурируемого программного модуля модулятора сигналов с прямым расширением спектра в соответствии с техническими требованиями.

В ходе испытаний в качестве входных данных может использоваться любой файл данных.

Результатом работы модуля является выходной файл, содержащий модулированный сигнал в виде последовательности пакетов заданной структуры.

- Операционная система Linux Ubuntu 22.04 LTS (или более поздняя версия).

- Компилятор языка Verilog – Icarus Verilog 12.0 (или более поздняя версия).

- Командная оболочка Bash.

3. Проверка работоспособности

3.1. Для запуска проверки реконфигурируемого программного модуля необходимо в OC Linux Ubuntu 22.04 LTS с установленным компилятором языка Icarus Verilog 12.0 скачать и распаковать архив HDL_ShPS_Modulator_release.zip по ссылке, расположенной по адресу:

http://recursive.ru/HDL_ShPS_Modulator/

или скачать образ ОС Linux Ubuntu для программы Oracle VM VirtualBox 7.1.12 с настроенным окружением и уже включенным каталогом HDL_ShPS_Modulator, ссылка на который имеется на той же странице.

3.2. В папке HDL_ShPS_Modulator находятся основные файлы программного модуля, которые описаны в таблице 1.

Таблица 1

### Основные каталоги и файлы реконфигурируемого программного модуля модулятора сигналов с прямым расширением спектра

| Путь | Назначение |
| --- | --- |
| hdlsrc/ShPS_mod_Ver1/ | HDL-исходники модуля и входные данные для тестового стенда |
| sim/mod_ShPS_Mod_w_parameters_icarus_tb.v | Основной тестбенч |
| tools/ | Утилиты очистки CSV, отбора динамики и построения графиков |
| run_icarus.sh | Базовая проверка модуля |
| run_demo_modes.sh | Сравнение демонстрационных режимов |
| run_examples_spectrum.sh | Сравнение трех рабочих примеров по финальному выходу |
| run_examples_internal_spectrum.sh | Сравнение трех рабочих примеров по внутреннему узлу |
| setup_env.sh | Автоматическая подготовка окружения |

3.3. 	На первом этапе необходимо настроить необходимое окружение для функционирования модуля (рис. 1). Для этого используется скрипт:

- ./setup_env.sh

- Рисунок 1 – Результат работы скрипта подготовки окружения

В результате работы данного скрипта будет установлено:

- iverilog;

- vvp;

- gtkwave;

- python3;

- python3-numpy;

- python3-matplotlib.

3.4. Выполнить базовую проверку:

./run_icarus.sh

- Рисунок 2 – Результат работы скрипта run_icarus.sh

Назначение шага:

- убедиться, что HDL-исходники компилируются;

- убедиться, что тестовый стенд запускается;

- получить первый набор выходных данных без сравнительного анализа.

Результат работы – сформированное временное и спектральное представление текущего сигнала в фале build/result_signal_plots.png (рис.3)

- Рисунок 3 – Временное и спектральное представление сформированного сигнала

3.5. Запустить скрипт для сравнения демонстрационных режимов

- ./run_demo_modes.sh

В результате работы скрипта в директории build/modes будут сформированы файлы с результатами симуляции и графики для трех тестовых режимов симуляции (рис. 4–7).

- Рисунок 4 – Временное и спектральное представление сигнала для варианта 1 (build/modes/result_signal_mode0.png)

- Рисунок 5 – Временное и спектральное представление сигнала для варианта 2 (build/modes/result_signal_mode1.png)

- Рисунок 6 – Временное и спектральное представление сигнала для варианта 3 (build/modes/result_signal_mode2.png)

- Рисунок 7 – Результат сравнение режимов формирования

- (build/modes/result_compare_modes.png)

4. Критерием правильности выполнения проверки является выполнение всех условия:

скрипт завершился без аварийного выхода;

сформированы CSV и PNG;

итоговые CSV содержат ненулевые данные;

сравнительные графики показывают различие между примерами там, где различие ожидается.