Руководство по развертыванию программы для ЭВМ «Реконфигурируемый программный модуль модулятора сигналов с прямым расширением спектра»

1.1. Область применения

Настоящее руководство описывает порядок развертывания программного комплекта, предназначенного для запуска и проверки реконфигурируемого программного модуля (РПМ) модулятора сигналов с прямым расширением спектра.

Комплект применяется в случаях, когда необходимо:

- воспроизвести моделирование модулятора ШПС на ЭВМ;

- получить выходные данные модуля в виде CSV и графиков;

- провести контрольную проверку работоспособности;

- подготовить комплект к передаче другому пользователю.

Данный комплект предназначен для моделирования и анализа работы РМП модулятора сигналов с прямым расширением спектра, а не для прямой прошивки ПЛИС.

1.2. Состав

Поставочный комплект включает:

- HDL-исходники модулятора;

- тестовый стенд верхнего уровня;

- входные данные для моделирования;

- сценарии запуска;

- Python-утилиты постобработки.

Структура каталогов текущего программного проекта:

- hdlsrc/ShPS_mod_Ver1/	 – это HDL-файлы, data.dat, start.dat

- sim/ – фалы тестбэнча;

- tools/ – утилиты анализа и сборки;

- run_*.sh  – сценарии запуска;

- setup_env.sh – автоматическая установка окружения.

1.3. Требования к уровню подготовки пользователя

Пользователь, выполняющий развертывание, должен:

- уметь открыть терминал Linux/WSL;

- уметь перейти в каталог проекта;

- уметь запускать shell-скрипты;

- понимать, что результатом являются файлы и отчеты, а не графическое приложение.

Глубокие знания Verilog, ПЛИС и цифровой обработки сигналов не требуются.

1.4. Требования к среде развертывания

Поддерживаемая программная среда:

- Ubuntu 22.04 LTS или новее;

- либо Windows с настроенным WSL2 и Ubuntu;

- bash;

- Icarus Verilog 12.0 или новее;

- python3;

- numpy;

- matplotlib.

Рекомендуемые аппаратные ресурсы:

- процессор уровня Intel Core i5 или выше;

- оперативная память от 4 ГБ;

- свободное место на диске от 500 МБ.

2 Назначения и условия применения

2.1	Назначение

Программа предназначена для:

- формирования цифрового сигнала с прямым расширением спектра;

- моделирования работы модулятора в среде Icarus Verilog;

- контроля выходных данных по готовым сценариям;

- сохранения результатов в табличном и графическом виде.

Программа применяется как воспроизводимый программный комплект для проверки HDL-модуля на ЭВМ до его использования в составе аппаратной реализации.

Функции РПМ:

1.	Прием входного битового потока из файлового источника;

2.	Подачу сигнала начала пакета;

3.	Параметризацию модуля по символьной скорости, коэффициенту расширения спектра, длине кодированного блока, количеству кодовых блоков и межпакетной паузе;

4.	Формирование выходного комплексного сигнала;

5.	Выдачу признаков валидности и готовности;

6.	Запись результатов моделирования в CSV;

7.	Построение временных и спектральных графиков;

8.	Сравнительный анализ нескольких сценариев запуска.

3 Испытание работоспособности ПО

Перед началом работы с реконфигурируемым программным модулем необходимо установить ОС Linux Ubuntu 22.04 LTS или установить программный продукт виртуализации операционных систем Oracle VM VirtualBox 7.1.12 и скачать соответствующий образ ОС по ссылке на странице:

http://recursive.ru/HDL_ShPS_Modulator/

Создать новую виртуальную машину выбрав тип создаваемой операционной системы “Linux” и версия “Ubuntu (64-bit)”, в редких случаях “Other Linux (64-bit)”.

Объем оперативной памяти не менее 4096 МБ.

Далее следует выбрать скачанный виртуальный жесткий диск.

Запустить созданную виртуальную машину для начала проверки работоспособности реконфигурируемого модуля.

Для входа в систему имеется пользователь Test_HDL с паролем testverilog.

Порядок действий по проверке работоспособности (тестирования модулей) модулятора сигналов с прямым расширением спектра описан в файле «Руководство оператора РПМ модулятора сигналов с прямым расширением спектра.doc».

5. Порядок развертывания и запуска

Необходимо выполнить следующие шаги:

5.1. Скопировать архив с поставочным комплектом на рабочую ЭВМ.

5.2. Распаковать архив в выбранный каталог. Убедиться, что после распаковки доступны каталоги hdlsrc, sim, tools, docs и сценарии run_*.sh.

5.3. Открыть терминал Linux/WSL и перейти в корень пакета:

cd /path/to/HDL_ShPS_Modulator

5.4. Для подготовки окружения выполнить:

./setup_env.sh

Скрипт автоматически:

- обновит индекс пакетов;

- установит iverilog, vvp, gtkwave;

- установит python3 и необходимые библиотеки;

- проверит доступность основных команд.

5.5. Для проверки корректности установки выполнить:

iverilog -V

vvp -V

python3 --version

Если команды выполняются успешно, среда готова.

5.6. После развертывания необходимо выполнить:

./run_icarus.sh

Ожидаемые результаты:

- создается каталог build/, если его не было;

- формируется build/sim.log;

- формируется build/result_samples.csv;

- формируется build/result_signal_plots.png.

Если все три файла появились и в логе нет сообщений [ОШИБКА], развертывание можно считать успешным.

5.7. Для полного контрольного запуска после развертывания рекомендуется выполнить последовательно:

./run_icarus.sh

./run_demo_modes.sh

bash -lc 'MAX_OUTPUT_SAMPLES=12000 DYNAMIC_TARGET_SAMPLES=1000 MAX_ZERO_RUN=0 ./run_examples_spectrum.sh'

bash -lc 'MAX_OUTPUT_SAMPLES=4096 INTERNAL_TAP=7 DYNAMIC_TARGET_SAMPLES=1000 MAX_ZERO_RUN=0 ./run_examples_internal_spectrum.sh'

После этого будут доступны:

- базовый прогон;

- сравнение демонстрационных режимов;

- сравнение трех рабочих примеров по финальному выходу;

- сравнение тех же примеров по внутреннему узлу.

Сценарии следует запускать последовательно, потому что они используют общий промежуточный бинарный файл:

build/mod_shps_demo.out

Параметры, которые могут использоваться при развертывании и запуске представлены в таблице

| Параметр | Значение по умолчанию | Смысл |
| --- | --- | --- |
| MAX_OUTPUT_SAMPLES | 12000 или 4096 в зависимости от сценария | Сколько валидных выходных отсчетов собирается |
| DYNAMIC_TARGET_SAMPLES | 1000 | Размер итогового динамического окна |
| NONZERO_ONLY | 1 | Удалять нулевые отсчеты из итоговых CSV |
| MAX_ZERO_RUN | 0 | Не допускать длинные серии нулей |
| INTERNAL_TAP | 7 | Выбор внутреннего узла для анализа |
| KEEP_RAW_CSV | 0 | Не хранить промежуточные сырые CSV |
| ENABLE_VCD | 0 | Не формировать VCD по умолчанию |

Обязательные признаки корректной установки:

- команды iverilog, vvp, python3 доступны;

- ./run_icarus.sh отрабатывает без ошибок;

- после запуска формируются CSV и PNG;

- в итоговых CSV присутствуют ненулевые данные;

- условия проверки MAX_ZERO_RUN=0 выполняются.

Для штатного контрольного прогона ожидается:

- по финальному выходу: rows = 1000 / 1000 / 525;

- по внутреннему узлу tap=7: rows = 1000 / 1000 / 1000;

- для DEMO-режимов: TV(0,1)=0.00000, TV(0,2)=0.28765, TV(1,2)=0.28765.

Развертывание комплекта сводится к трем действиям:

- распаковать архив;

- выполнить ./setup_env.sh;

- выполнить ./run_icarus.sh для первичной проверки.

После этого комплект готов к эксплуатации, углубленной проверке и повторной сборке поставочного пакета.