Программа для ЭВМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наименование: Реконфигурируемый программный модуль (РПМ) модулятора сигналов с прямым расширением спектра

1. Назначение

Симуляция работы реконфигурируемого программного модуля модулятора сигналов с прямым расширением спектра для формирования сигнала с прямым расширением спектра (сигнала ШПС) с задаваемыми значениями символьной скорости и коэффициента расширения.

2. Требования к ПО

Язык описания реконфигурируемого модуля: Verilog.

Реконфигурируемый программный модуль должно выполнять следующие функции:

- Прием входного битового потока из файлового источника.

- Буферизация поступающих данных для дальнейшей обработки.

- Формирование сигнала начала пакета.

- Параметризацию модуля по символьной скорости, коэффициенту расширения спектра, длине кодированного блока, количеству кодовых блоков и межпакетной паузе.

- Формирование выходного комплексного сигнала.

- Выдачу признаков валидности и готовности.

- Для демонстрации работы модуля строить отладочные временные и спектральные графики.

- Строить сравнительные отладочные временные и спектральные графики для различных режимов работы.

2.2 Требования к надежности

Не предъявляются.

2.3 Условия эксплуатации

Эксплуатация программного модуля должна производиться в соответствии с эксплуатационной документацией.

2.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Не предъявляются.

2.5 Требования к информационной и программной совместимости

среда симуляции Icarus Verilog;

командная оболочка Bash;

процессор не менее быстродействующий, чем Intel Core i5;

объем оперативной памяти не менее 4 Гбайт;

объем свободного места на накопителе не менее 500 Мбайт;

монитор с диагональю экрана не менее 15" и разрешением не менее 1920х1080;

клавиатура;

мышь;

установленная операционная система Ubuntu или WSL Windows.

2.6 Требования к маркировке и упаковке

2.6.1 Компакт-диск с ПО должен быть маркирован и упакован в соответствии с требованиями ЕСПД.

2.7 Требования к хранению

Не предъявляются.

2.8 Специальные требования

Не предъявляются.

3. Требования к программной документации

3.1 В состав программной документации должны входить:

– руководство администратора по настройке;

– руководство оператора по проведению испытания (тестирования);

– руководство по развертыванию;

– описание технической архитектуры программного обеспечения;

– описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программы для ЭВМ;

3.2 Программная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСПД (ГОСТ 19.101-77).

4. Порядок контроля и приемки

4.1 ПО должно быть испытано на предмет соответствия требованиям раздела 2 настоящих ТТ.